BESTEKTEKST:

RECYFIX PLUS X

1. Omschrijving

Lineaire afvoergoot uit gerecycleerde kunststof PE-PP, met ribben versterkt, weerstandsklasse tot D400 kN volgens EN 1433. De afvoergoot is voorzien van 2 verstevigingsprofielen in stoeltjesvorm uit verzinkt staal : dikte : 4 mm, hoogte : 2 cm lengte : 1 meter, alsook van voorgevormde onderuitlaat dia. 110 mm. De afvoergeul is voorzien van een mannelijk / vrouwelijk verbinding alsook van een opstand om een veiligheidsvoeg te voorzien. De afvoergoten zijn in U-vorm uitgevoerd. De bodem van de afvoergeul kan verankerd worden in de omhullingsbeton.

2. Bestendigheid

- vorst- en dooibestendig

- bestand tegen alkaliën

- bestand tegen zuren, minerale oliën

- uv-bestendig

- bestand tegen strooizout en oplossingen hiervan

- ondoorlatend

3. Afmetingen

- lengte : x mm

- breedte uitwendig :  x mm

- breedte inwendig : x mm

- hoogte : x mm

- afwateringsdoorgang : x cm²

- gewicht : x kg

Mogelijke breedtes (te kiezen)

- Breedte 100 mm

- Breedte 150 mm

- Breedte 200 mm

- Breedte 300 mm

4. Mogelijke roosters ( te kiezen)

| Afvoerroosters in gietijzer | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sleuvenrooster 21mm klasse D400 |  |  |  | X |
| GUGI-mazenrooster 16x22mm klasse D400 | X | X |  |  |
| GUGI-mazenrooster 15x24mm klasse D400 |  |  | X |  |
| GUGI-mazenrooster 20x30mm klasse D400 | X |  |  |  |

4. Zandvanger en hulpstukken

De afvoer van de afwateringsgoot dient voorzien te worden van een zandvanger alsook van de nodige sluitstukken en toezichtsluiken (verschillende mogelijkheden).

5. Installatie

Volgens de voorschriften van de fabrikant.